WPFCLI 整机测试模板改造

（动态测试 / 整机 / 组件 / 出厂检验 UI 差异对比结论与 Machine 模板改造设计）

一、对比背景

G:\PCBA 动态测试平台（TESTRIG 模板生成的 PCBA 板卡动态测试软件）与 Bots.TestBench 的整机测试、组件测试、出厂检验对比，确认四类业务在 UI 模板上的差异范围，为 WPFCli 项目中的 Machine （整机测试）模板改造提供依据。

已确认的业务归属：组件/整机/出厂/老化四类业务各形成独立业务模板（Complete / Machine / Inspect / Aging），共享 Common 公共骨架（01.Core ~ 03.Devices）；动态工装（G:\PCBA）已单独实现。

二、UI 差异对比结论

2.1 动态测试 UI 特有（整机/组件/出厂不需要）——自动化块

动态测试是全自动针床测试，其 UI 中与自动化联动相关的部分在整机/组件/出厂模板中不需要：

1）自动上下料：PLC 压合/弹起/分拣的全自动循环控制（AutoMode 开关"开（全自动·接入 PLC）"）；

2）工位概念：A/B/C 物理工位分段按钮（SelectStationCommand）与"工位 {n}"显示；

3）PLC（国瑞）联动："从PLC获取"批次号按钮、PLC chip 连接状态显示；

4）连带项 1：连接配置窗口中的 PLC 连接行（"PLC（国锐 · 固定网络）"）；

5）连带项 2：数据查询窗口中的"工位"列（StationNo）。

2.2 整机/组件/出厂 UI 特有（动态测试没有）

1）Machine 整机：ManualStep 人工确认框（LCD/触摸屏/扬声器等人工观察项，弹确认框等操作员确认，可选超时）——动态测试是全自动的，无人工确认概念，这是整机模板的反向增量；温控过程类测试项的过程显示（目标温度/当前值/剩余时间，可复用实时曲线）。

2）Inspect 出厂：证书/合格证相关 UI（证书生成/预览/打印入口）。

3）Complete 组件：工装/治具管理相关 UI。

2.3 通用 UI 模块（四套业务共用，占 80% 以上）

设备树/任务列表、测试运行主界面（号位卡、测试项列表、当前项、通过/失败计数、开始/停止、批次号）、实时曲线/过程数据、连接配置（去除 PLC 行）、登录与强制更新、数据查询（去除工位列）、手动测试、清单维护、在线升级。

2.4 差异矩阵

表1 UI 模块 × 业务模板差异矩阵

| UI 模块 | 动态测试 | Machine 整机 | Complete 组件 | Inspect 出厂 | Aging 老化 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备树/任务列表 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 测试运行主界面（号位卡/测试项/计数/批次） | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 实时曲线/过程数据 | 有 | 有（+温控过程显示） | 有 | 有 | 有 |
| 连接配置 | 有（+PLC 行） | 有 | 有 | 有 | 有（+位置控制） |
| 登录/强制更新/升级 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 数据查询 | 有（+工位列） | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 手动测试/清单维护 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| PLC 上下料/工位/自动模式 | 有（专属） | 无 | 无 | 无 | 无 |
| ManualStep 人工确认框 | 无 | 有（专属） | 无 | 无 | 无 |
| 证书/合格证 | 无 | 无 | 无 | 有（专属） | 无 |
| 工装/治具管理 | 无 | 无 | 有（专属） | 无 | 无 |

2.5 结论

四类业务 UI 差异集中在"业务专属增量"上：动态测试多自动化块（PLC/工位/上下料），整机多人工确认块（ManualStep），出厂多证书块，组件多工装块；测试运行主体 UI 完全通用。

三、整机测试模板（Machine）改造设计

3.1 复用部分（来自动态测试模板）

9 层架构（01.Core ~ 09.Updater + libs）、数据驱动引擎（TestRunner / JigCatalog / IStepHandler / 判定体系 Range/Value/Text）、号位机制（Positions，保留，默认单号位可扩并行）、过程数据采样与实时曲线、连接配置（去除 PLC 行）、登录/强制更新/升级、数据查询（去除工位列）、手动测试、清单维护。

3.2 改造点 1：去除自动化块

UI：TestRunView 删除 AutoMode 开关、工位 A/B/C 按钮、PLC chip、"从PLC获取"按钮、上下料/统计工具栏；ConnectionConfigWindow 删除 PLC 连接行；DataQueryWindow 删除工位列。

Automation：AutomationOrchestrator 保留 RunManualAsync（手动单次），删除 RunFullAutoAsync（全自动循环）与 A/B/C 工位逻辑；自动化计数保留（通过/失败/重试/平均时长）或按需简化。

Devices：整机模板不再依赖 IPlcController（国瑞 PLC），相关依赖从 DI 注册移除。

3.3 改造点 2：内置 ManualStep 人工确认步

表2 ManualStep 三层改动

| 层 | 改动 |
| --- | --- |
| 01.Core.Abstractions | StepDescriptor 增加 StepType 字段（Auto / Manual / Process），或新增 IsManual 标记；定义确认结果契约（OK/NG/超时） |
| 01.Core.Engine | TestRunner 执行到 Manual 步：暂停该号位 → 发布"等待人工确认"事件（携带 TestDesc/HandleDesc/超时配置）→ 收到确认结果后继续；不阻塞其他号位 |
| 07.UI | 新增 ManualConfirmDialog（显示说明/操作指引/可选图片 + OK/NG 按钮 + 可选超时）；TestRunViewModel 订阅确认事件并弹窗 |

3.4 改造点 3：温控过程类测试项

整机测试含分钟级动态过程（如 660℃ 高温炉：设定目标温度、波动度，限定时间/限定温度/稳定时间多条件判定）。引擎需支持"过程等待"原语：等待条件满足或超时（可复用 ProcessDataSimulator 的采样机制与 CurveChartView 实时曲线，UI 增加过程状态显示：目标值/当前值/剩余时间）。

3.5 改造点 4：一变体一 Manifest

不加 Categories 变体过滤机制。以试点产品 ConST171A 为例：整机自检为单一Manifest（ConST171A_Machine），一变体一清单；若产品有高低温炉等变体（如 ConST660 的 TH/TL/TLL），则每个变体一个独立 Manifest。整机专属处理器（温控/LCD/触摸屏等）放 TestSteps/<设备族>/ 下（ConST171A 放 TestSteps/P27/），通用处理器（SN 写入/版本验证/电压）放 Shared/ 复用。

3.6 改造点 5：号位机制保留

保留 Positions/PositionDescriptor/并行执行能力。整机默认 1 个号位，UI 保留号位卡布局；将来工装/接线允许时可扩多台并行，引擎零改动。

3.7 试点产品：ConST171A

后续整机测试方案以 ConST171A 为试点产品。现状基础：UI.P27 已具备组件测试（BoostComponentTest / PreComponentTest / VacuumComponentTest）、整机测试（SelfAutoTest，Type 2，脚本 SelfAutoTest.cs）、出厂检验（P27_171AInOrOutTest）三类任务，板卡动态测试（ConST171_MainBoard_Auto）已在 G:\PCBA 迁移为 ConST171_ControlBoard（P27 设备族，被检 171AKZB）。ConST171A 通讯为串口 115200，整机/出厂依赖 Xmas11.Comm.Devices.ConST171 与 Xmas11.Comm.Devices.DPG2 通讯库。试点路径：由 Machine 模板生成 ConST171A 整机软件 → 迁移 SelfAutoTest.cs 测试项为 IStepHandler → 建 ConST171A_Machine Manifest → 走通"生成 + 填充"全流程，验证 ManualStep 人工确认步与温控过程项。

四、通用 UI 归属建议（待定项）

四套业务模板的 UI 主体 80% 通用，若通用 UI（测试运行主界面/曲线/登录/查询/手动/升级）保留在各业务模板内，四套模板各带一份重复代码。建议改造时一并评估：将通用 UI 上移共享层（Common 扩展 07.UI.Shared，或独立共享模板目录），业务模板只保留差异块（自动化块/人工确认块/证书块/工装块），脚手架生成时合入。此调整涉及模板目录结构调整，需在 WPFCli 项目改造时确认。

五、改造实施步骤（WPFCli 侧）

步骤 1：在 Template 下建立 Machine 模板（参照 Dynamic 结构：04.TestSteps / 05.Jigs / 06.Automation / 07.UI / 08.App / 09.Updater + Machine.sln）；

步骤 2：按 3.2 去除自动化块（UI/Automation/Devices 三处）；

步骤 3：按 3.3 实现 ManualStep（Abstractions/Engine/UI 三层）；

步骤 4：按 3.4 实现温控过程类测试项；

步骤 5：按 3.5 建整机 Manifest（一变体一清单）与整机测试项处理器；

步骤 6：按 3.6 保留号位机制，验证单号位运行；

步骤 7：编译验证（dotnet build Machine.sln），以 ConST171A 整机为例走通"生成 + 填充"全流程。